| Дата | Д.нач | В.нач | Д.кон | Т.кон | ЛП | ПРИЧИНА | Комментарии ЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.06 | 20.03.06 | 10:00:00 | 19.01.07 | 9:00:00 | netcool nera 2 nms | не поступают данные от ЦРРЛ 2 NMS Nera New NMS в Netcool Webtop. Заявлено ОДС -Огородникову: данные с NMS поступают, prob-сервер пингуется, причину не знают. 05.07.2006 по сообщению ДЦТЭ Воркунова в настоящее время не установлено ПО для обеспечения протокола SNMP (ПО SNMP Агент). Будут решать вопрос с фирмой-производителем. 19.07.06 в 16:13-16:14 аст начали приходить сигналы( в течении 2-х минут пришло 54 ав сигнала, больше сигналов в течении 2-х часов не приходило). По информации ЦИТ ОДС Негребы получен лицензионный код на работу с протоколом SNMP. 20.07.06 аварийные сигналы не поступают. 21.07.06 по информации ЦИТ ОДС Негребы протокол SNMP работает, однако пакеты сообщений о работе оборудования не формируются, будут разбираться. 02.08.06 проведены работы по расследованию непоступления аварийных сообщений, отключили питание на стойке в ПРС Богуты, запустился дизель сообщение пришло как информационное. 02/08 с 14:39 аст. поступают данные требуется корректировка сообщений. Заявлено в ДИС Ермановой.08/08 с 21:00 аст. данные не поступают. 16/08 19:20 поступила одна авария "Minor". Предположительно данные поступают не в полном объеме, интервал между временем поступления аварийных сообщений очень велик, в связи с чем в Netcool выпадают периоды времени, когда от объекта вообще нет данных. 25.09.06 с 09:00 аварийных сигналов нет, в 11:40аст заявлено в ДИС Ермановой.26.09.06 в 18:50 аст аварийные сигналы не поступают- заявлено в ДИС Алиевой. 27.09.06 в 08:14 аст поступили 2 сигнала.27.09.06 в 09:26 аст поступили 2 сигнала.04/10 отправлено письмо в ОДС о предоставлении направить лог-файл за 2-х суточный период, с целью проверки корректности данных, поступающих в Netcool/OMNIbus c ЦРРЛ NERA-2.07.10.06 c 21:59аст проб сервер не в работе. 09/10 в 13:05 сигналы поступают крайне редко,проб сервер в работе, отправлено письмо в ОДС, оставляют на контроле. 19/01 09:00аст. снимают с контроля, сигналы поступают нормально. | Периодически возникают паузы в поступлении сигналов от станции Nera |
| 30.11.2006 | 30.11.06 | 11:59:00 | 01.12.06 | 1:41:00 | NETCOOL/WEBTOP СС "ДАМА" GILAT DAMA | тт №3579 30/11 с 11:59 аст. не поступают данные от СС "ДАМА" Gilat DAMA в Netcool/Webtop, в 18:00 аст. заявлено в ДИС Сулейменовой. ДИС Нусубханов написал письмо в Москву ЗАО "Линия связи" о проблеме, будут заниматься 01/12.01/12 в 01:41 данные поступают. | Проблема связана с переключением серверов на стороне КТ |
| 01.12.2006 | 01.12.06 | 1:31:00 | 01.12.06 | 9:24:00 | netcool/webtop Талдыкорган DMS 100/200 | тт №3591 01/12 с 01:31 аст. не поступает данные от Талдыкорган DMS 100/200 в Netcool/Webtop, 01/12 в 08:33 аст. заявлено в ДИС Сулейменовой, ЦОУ Салиховой.В 09:24 данные поступают. | Заявки не поступало |
| 02.12.2006 | 01.12.06 | 16:53:00 | 02.12.06 | 13:34:00 | netcool/webtop 5ess амтс | пб 3644 01/12 с 16:53 не поступают данные в NETCOOL/WEBTOP от АМТС 5ESS г.Атырау.Заявлено в ДИС Ахниной.ДИС Байменшин перезапустил проб сервер данные стали поступать с 13:34аст | Заявки не поступало |
| 04.12.2006 | 03.12.06 | 17:17:00 | 04.12.06 | 14:30:00 | nera 2 | пб 3703 не поступают данные от объекта Nera NNM2 г.Алматы с 03/12 с 17:17. Заявлено в ДИС Ахниной. В 14:30аст. сигналы поступают. ДИС-Байменшин. | Периодически возникают паузы в поступлении сигналов от станции Nera |
| 04.12.2006 | 04.12.06 | 11:03:00 | 04.12.06 | 15:58:00 | lg starex host аодт | пб 3705 не поступают данные от объекта LG Starex Host АОДТ 04/12 с 11:03аст. Заявлено в ДИС Ахниной, АОДТ-Гордиенко. ДИС-Нусыпханов перезапустили порт сервер, данные стали поступать. | Не было данных с порт сервера. Создан ТТ0249 |
| 05.12.2006 | 04.12.06 | 17:47:00 | 05.12.06 | 9:32:00 | lg starex host аодт | ПБ№3735,с 04/12 17:47 аст. не поступают данные в NETCOOL/WEBTOP от LG STAREX HOST АОДТ.Заявлено в ДИС Ермановой в 08:20 аст.. ДИС Байменшин перезапустил проб-сервер, и порт-сервер в 09:32 аст. данные поступают. | Не было данных с порт сервера. Создан ТТ0249 |
| 05.12.2006 | 05.12.06 | 2:10:00 | 05.12.06 | 11:00:00 | м2 амтс шымкент s-12 | ПБ№3736,с 05/12 02:10 аст. не поступают данные в NETCOOL/WEBTOP от S-12 М2 АМТС Шымкент.Заявлено в ДИС Ермановой в 08:20 аст. ДИС Нусупханов: нет соединения между порт и проб-сервером. Заявлено в ЦИТ Белякову - перезапустил порт-сервер, данные стали поступать. | Заявки не поступало |
| 06.12.2006 | 06.12.06 | 17:24:00 | 07.12.06 | 10:20:00 | netcool nms hp ov nnm | ТТ 3850 не поступают данные в Netcool Webtop от объекта NMS HP OV NNM. Заявлено в ДИС Ерманова Ж. Произвели перезагрузку NNM-сервера, ДИС Ахмет. | Заявки не поступало |
| 08.12.2006 | 07.12.06 | 18:49:00 | 08.12.06 | 10:45:00 | цррл 2 nms nera | ПБ№3918,не поступают сигналы от ЦРРЛ 2 NMS Nera в NETCOOL/WEBTOP.Заявлено в ДИС Алиевой в 08/12 06:15аст.08/12 в 10:45 данные поступают. | Периодически возникают паузы в поступлении сигналов от станции Nera |
| 10.12.2006 | 10.12.06 | 0:27:00 | 13.12.06 | 15:11:00 | амтс s-12 кокшетау | ПБ№3988,10/12 с 00:27 не поступают данные от АМТС S12 г.Кокшетау в NETCOOL/WEBTOP после работ по заявке №1756 c 00:00 до 06:00 аст..Заявлено в ДИС Ахниной.12/12 в 14:00 ДИС Баймешин проверил свое оборудование-в норме,необходимо настроить АМТС S-12 в г.Кокшетау,заявлено в ЦТЭ Гафарову,ЦОУ г.Кокшетау Баталовой.13/12 работы в Кокшетау закончили, данные не поступают.В 15:11 данные поступают -перезапустили пробсервер,ДИС-Баймешин. | Заявки не поступало |
| 12.12.2006 | 12.12.06 | 10:00:00 | 12.12.06 | 16:00:00 | steleus pro alarm | ПБ№4109,не поступают дааные в NETCOOL/WEBTOP от Steleus Pro Alarm с 10:00. Заявлено в ДИС Ахниной.Занимался Баймешин,оборудование ДИС в норме, заявлено в ЗАО"Линии связи".В 16:00 данные поступают. Причина не выяснена. | Причина не ясна. С проб сервера поступления сигналов со станции не наблюдалось. |
| 13.12.2006 | 13.12.06 | 10:40:00 | 13.12.06 | 15:37:00 | сс skystar | ПБ№4163 не поступают данные от СС Skystar в Netcool Webtop из-за ПВ К701Ю. | Заявки не поступало |
| 13.12.2006 | 13.12.2006 | 10:43:00 | 13.12.06 | 15:37:00 | сс дама | ПБ№4164 не поступают данные от СС Дама в Netcool Webtop из-за ПВ К701Ю. | Заявки не поступало. Скорее всего проблема связана с переключением серверов на стороне КТ |
| 13.12.2006 | 13.12.2006 | 8:37:00 | 13.12.06 | 23:00:00 | netcool nera 1 nms | ПБ№4165, не поступают данные от ЦРРЛ 1 NMS Nera New NMS в Netcool Webtop из-за ПВ К701Ю. В 15:37 аст. проблему по кабелю устранили., но данные не поступают. Заявлено ДИС Ерманова Ж.В 18:00 даные стали потсупать .Держат на контроле .В 23:00 информацию сняли с контроля ,т.к. данные поступают ,занимался ДИС Баймешин,перезагрузил проб-сервер. | Периодически возникают паузы в поступлении сигналов от станции Nera |
| 14.12.2006 | 14.12.2006 | 19:04:00 | 15.12.06 | 1:42:00 | netcool амтс уральск | ПБ4267 жалоба от АМТС Уральска - не поступают данные на "управляющий компьютер" станции с 19:04 аст. ( а также проблема неоднократно возникала в течении дня, занимался ДИС Байменшин произвел перенастройку DG-порта). Заявлено ДИС Ермановой Ж. В 20:29 аст. данные стали поступать. По заявлению АМТС Левиной - физически соединение до DG-порта не проверяли и в ЦИТ проблему не сдавали. С 19:51 аст. данные перестали поступать в "Netcool Webtop". Заявлено ДИС Байменшин-специалисты ОДТ сделали холодный рестарт проб-сервера и DG-порта, после чего проб-сервер некорректно поднялся. Будут сдавать проблему в Москву.В 01:42 15/12 данные поступают, причина не выяснена. | Заявки не поступало. |
| 20.12.2006 | 19.12.2006 | 14:23:00 | 20.12.06 | 9:45:00 | nera 1 | ПБ№4497,не поступают данные от NERA1. Сдано в ДИС Емельянцевой.20/12 в 09:45 информацию сняли с контроля,т.к. данные поступают,занимался ДИС Баймешин. | Периодически возникают паузы в поступлении сигналов от станции Nera |
| 20.12.2006 | 20.12.2006 | 9:00:00 | 28.12.06 | 15:00:00 | reporter | ПБ№4521,не работает "Netcool-Reporter" для контроля за работой проб-серверов. Заявлено Никитину, в ДУТП Петренко (заявлено в Москву), ДИС Ахнина. 21/12 с 09:00 Netcool-Reporter" работает не корректно, даные поступают не в полном объеме.22/12 ЗАО"Линии связи" проводит работы, в связи с чем не работает "Netcool-Reporter".27/12 15.00 в работе, держим на контроле.28/12 в 15:00 сняли с контроля. | Выполнялись работы по созданию отчетов. |
| 29.12.2006 | 28.12.2006 | 21:16:00 | 09.01.07 | 12:17:00 | сс"дама" GILAT DAMA | ПБ4956 не поступают данные в Netcool Webtop от СС"ДАМА". Заявлено в ДИС Ермановой 29/12 в 09:15 аст.. ДИС Байменшин : проб-сервер не выдает данные, проблему передали в Москву. 09/01 ДИС Байменшин несколько раз перезагружал проб-сервер (проб-сервер состоит из нескольких процессов) результата не было, после в ручную остановил один из процессов проб-сервера, и снова перезагрузил после стали поступать данные в Netcool Webtop от СС"ДАМА". Москва проблему не решила. | Проблема связана с переключением серверов на стороне КТ, причиной которой стало зависание процесса пробы на проб-сервере. |
| 30.12.2006 | 30.12.2006 | 15:48:00 | 03.01.07 | 9:00:00 | netcool webtop амтс актау | ПБ 5056 не поступают данные от АМТС Актау S12 в Netcool Webtop. Заявлено в ДИС Ермановой в 23:20 аст.30/12. 02/01 ДИС Байменшин нет доступа к проб-серверу, заявил в ЦИТ ОДТ. 03/01 9:00аст. перезагрузили проб.сервер в Актау. | Заявки не поступало. |
| 30.12.2006 | 30.12.2006 | 1:30:00 | 02.01.07 | 15:45:00 | netcool webtop сеть пд нр оv | ПБ 5055 не поступают данные от NNM Сеть ПД HP OV в Netcool Webtop. Заявлено в ДИС Ермановой в 23:20 аст.30/12. 02/01 в 15:45 аст. данные поступают. Занимался ДИС Байменшин, перезапустил проб-сервер | Заявки не поступало. |
| 02.01.2007 | 29.12.2006 | 12:43:00 | 02.01.07 | 15:21:00 | Netcool/Webtop SDH NMS Siemens "TNMS Core" Астана | Пб №5122, 29/12 с 12:43 аст. не поступают данные от SDH NMS Siemens "TNMS Core" Астана в Netcool/Webtop, 02/01 в 08:18 аст. заявлено в ДИС Сулейменовой. 02/01 в 15:21 аст. данные поступают, ДИС Байменшин перезапустил проб-сервер. | Заявки не поступало. |
| 07.01.2007 | 07.01.2007 | 1:34:00 | 08.01.07 | 16:40:00 | netcool webtop сеть пд HP OV | ПБ 5325 не поступают данные в Netcool Webtop от NNM Сеть ПД HP OV. В 18:30 заявлено ДИС Ермановой Ж. 08/01 в 09:38 аст. ДИС Байменшин не работает старый сервер НР OV, 08/01 собираются переходить на новый сервер HP OV будут заниматься настройкой сервера. ДИС Байменшин в 16:40 аст. перезагрузил старый сервер НР OV (стабильности нет в любое время может выйти из строя), новый сервер HP OV ещё не настроили. | Заявки не поступало. |
| 14.01.2007 | 12.01.2007 | 22:33:00 | 15.01.07 | 11:30:00 | netcool/webtop сеть ПД NMS HP OV NNM | Пб №5691, С 12/01 22:33 аст. не поступают данные в Netcool/Webtop от Сети ПД NMS HP OV NNM. 14/01 в 07:35 аст. заявлено в ДИС Сулейменовой Г. 15/01 ДИС Баймейшин, не работает NNM сервер, проблемы с жестким диском. 15/01 в 11:30аст. заменили NNM сервер в ДИС. | Заявки не поступало. |
| 17.01.2007 | 17.01.2007 | 12:04:00 | 17.01.07 | 18:15:00 | Netcool/Webtop АМТС Тараз | Пб №5834, 17/01 с 12:04 аст. не поступает данные от АМТС Тараз в Netcool/Webtop в 18:15 аст. данные стали поступать от АМТС Тараз в Netcool/Webtop. ДИС Сулейменова, занимался Байменшин проблему сдавал в Москву, причину выяснит 18/01. | Не работал контроллер процессов. Проблема решена перезагрузкой сервера. Создан проблемный билет ТТ0277 |
| 18.01.2007 | 17.01.2007 | 20:30:00 | 18.01.07 | 11:41:00 | Netcool/Webtop АМТС Тараз | Пб №5848, 17/01 с 20:30 аст. не поступает данные от АМТС Тараз в Netcool/Webtop. 18/01 в 07:08 аст. заявлено в ДИС Сулейменовой, ЦОУ Тараз Райкуловой. В 07.20 АМТС Моркель заявила, что от АМТС данные уходят.Отправлено письмо в тех поддержку,ДИС-Байменшин. В 11:41 18/01 данные поступают, по заявлениюДИС Байменшина-специалисты Тараза на месте перезапустили порт-сервер, после чего "подвис" проб-сервер, Байменшин перезапустил. | Заявки не поступало |